Тест: F:\MyTestX\Tests\ТЕХНОЛОГИя ПОШИВА\воротник\Обработка воротника.mtf

Обработка воротника

Автор: Asus

Задание #1

Вопрос:

Раставтье выполняемые опреациии в порядке их выполнения

Изображение:

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:

__ Сложить воротник вдоль пополам

__ Обтачать концы воротника

__ Высечь в уголках

__ вывернуть на лицевую сторону

__ приутюжить воротник

Задание #2

Вопрос:

Раставтье выполняемые опреациии в порядке их выполнения

Изображение:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:

__ Сложить верхний и нижний воротник

__ Обтачать концы и отлет воротника

__ Поставить надсечки в местах закругления и в уголках

__ вывернуть на лицевую сторону

__ приутюжить воротник

__ Выметать в кант

Задание #3

Вопрос:

Раставтье выполняемые опреациии в порядке их выполнения

Изображение:

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа:

__ Сложить верхний и нижний воротник

__ Обтачать концы и отлет воротника

__ Высечь в уголках

__ Вывернуть на лицевую сторону

__ Приутюжить воротник

__ Настрочить припуски шва обтачивания на нижний воротник

__ Продублировать верхний воротник

__ Найти середины воротников по отлёту

Задание #4

Вопрос:

Раставтье выполняемые опреациии в порядке их выполнения

Изображение:

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа:

__ Сложить верхний и нижний воротник

__ Обтачать концы и отлет воротника

__ Высечь в уголках

__ Вывернуть на лицевую сторону

__ Приутюжить воротник

__ Настрочить припуски шва обтачивания на нижний воротник

__ Продублировать верхний воротник

__ Найти середины воротников по отлёту

Задание #5

Вопрос:

Раставтье выполняемые опреациии в порядке их выполнения

Изображение:

Укажите порядок следования всех 10 вариантов ответа:

__ Сложить верхний и нижний воротник

__ Обтачать концы и отлет воротника

__ Удалить строчку наметывания и высечь в уголках

__ Вывернуть на лицевую сторону и выправить оборку

__ Приутюжить воротник

__ Выметать в раскол

__ Обработать отлетной срез оборки

__ Наметать верхний воротник на нижний

__ Образовать сборку оборки

__ Наметать оборку на нижний воротник

Задание #6

Вопрос:

Раставтье выполняемые опреациии в порядке их выполнения

Изображение:

Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа:

__ Сложить верхний и нижний воротник

__ Обтачать концы и отлет воротника

__ Поставить надсечки в местах закругления и в углу

__ Вывернуть на лицевую сторону

__ Приутюжить воротник

__ Выметать в кант

__ Соединить части верхнего и нижнего воротников

Задание #7

Вопрос:

Найдите соответствие  операции и  технические условия их выполнения обработки воротника, изображенного на рисунке

Изображение:

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

1) лицо с лицом, вдоль пополам

2) швом шириной 0,1 - 0,2 см

3) швом шириной 0,5 - 0,7 см

4) швом шириной 0,7 - 1,0 см

5) выправляя уголки

6) сутюживая слабину

7) ширина канта 0,1 см

8) ширина канта 0,5 см

__ сложить воротник

__ обтачать концы

__ вывернуть воротник

__ выметать в кант

__ приутюжить

Задание #8

Вопрос:

Найдите соответствие  операции и  технические условия их выполнения обработки воротника, изображенного на рисунке

Изображение:

Укажите соответствие для всех 9 вариантов ответа:

1) лицо с лицом, уравнивая срезы

2) с помощью распарывателя

3) 0,5 - 0,7 см

4)  0,7 - 1,0 см

5) выправляя уголки

6) сутюживая слабину

7) 0,1 см

8) не доходя до строчки на 01 - 0,15 см

9) складывая воротник пополам и совмещая срезы

10) образуя посадку в уголках

__ найти середины отлета воротников

__ сложить верхний и нижний воротники

__ наметать верхний воротник на нижний

__ обтачать концы

__ удалить строчку наметывания

__ поставить надсечки на припусках в местах закругления и в уголках

__ вывернуть воротник

__ выметать в кант

__ приутюжить воротник

Задание #9

Вопрос:

Найдите соответствие  операции и  технические условия их выполнения обработки воротника, изображенного на рисунке

Изображение:

Укажите соответствие для всех 9 вариантов ответа:

1) лицо с лицом, уравнивая срезы

2) с помощью распарывателя

3) 0,5 - 0,7 см

4)  0,7 - 1,0 см

5) выправляя уголки

6) сутюживая слабину

7) 0,1 см

8) не доходя до строчки на 01 - 0,15 см

9) складывая воротник пополам и совмещая срезы

10) образуя посадку в уголках

__ найти середины отлета воротников

__ сложить верхний и нижний воротники

__ наметать верхний воротник на нижний

__ обтачать концы

__ удалить строчку наметывания

__ высечь в уголках

__ вывернуть воротник

__ выметать в кант

__ приутюжить воротник

Задание #10

Вопрос:

Найдите соответствие  операции и  технические условия их выполнения обработки воротника, изображенного на рисунке

Изображение:

Укажите соответствие для всех 9 вариантов ответа:

1) лицо с лицом, уравнивая срезы и совмещая середины

2) до плотного прилегания

3) 0,5 - 0,7 см

4)  0,7 - 1,0 см

5) выправляя уголки

6) сутюживая слабину

7) 0,1 см

8) не доходя до строчки на 01 - 0,15 см

9) с изнаночной стороны

10) образуя посадку в уголках

__ продублировать верхние воротник и стойку

__ притачать верхнюю стойку к нижнему воротнику и наоборот

__ разутюжить припуски  стачивания воротника и стойки

__ сложить верхний воротник и нижний

__ обтачать отлет и концы

__ высечь в уголках

__ вывернуть воротник

__ закрепить припуски швов притачивания стойки машинной строчкой

__ приутюжить воротник

Задание #11

Вопрос:

Выберите номер названия среза:

отлета

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

Задание #12

Вопрос:

Выберите номер названия среза:

горловины

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

Задание #13

Вопрос:

Выберите номер названия линии:

средняя

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

Задание #14

Вопрос:

Выберите номер названия среза:

конец

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

Задание #15

Вопрос:

Выберите номер названия среза:

угол

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

Задание #16

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

1

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец

4) отлет

5) угол

Задание #17

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

2

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец

4) отлет

5) угол

Задание #18

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

3

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец

4) отлет

5) угол

Задание #19

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

4

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец

4) отлет

5) угол

Задание #20

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

5

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец

4) отлет

5) угол

Задание #21

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

5

Изображение:

Выберите один из 8 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец стойки

4) отлет

5) угол

6) конец воротника

7) верхний срез

8) срез стойки

Задание #22

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

2

Изображение:

Выберите один из 8 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец стойки

4) отлет

5) угол

6) конец воротника

7) верхний срез

8) срез стойки

Задание #23

Вопрос:

Выберите название линии под номером:

3

Изображение:

Выберите один из 8 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец стойки

4) отлет

5) угол

6) конец воротника

7) верхний срез

8) срез стойки

Задание #24

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

4

Изображение:

Выберите один из 8 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец стойки

4) отлет

5) угол

6) конец воротника

7) верхний срез

8) срез стойки

Задание #25

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

6

Изображение:

Выберите один из 8 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец стойки

4) отлет

5) угол

6) конец воротника

7) верхний срез

8) срез стойки

Задание #26

Вопрос:

Выберите название среза под номером:

1

Изображение:

Выберите один из 8 вариантов ответа:

1) горловина

2) средний

3) конец стойки

4) отлет

5) угол

6) конец воротника

7) верхний срез

8) срез стойки

Задание #27

Вопрос:

Выберите название детали под номером:

1

Изображение:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) цельный отложной воротник

2) верхняя стойка

3) нижняя стойка

4) верхний воротник

5) нижний воротник

6) цельный воротник со стойкой

Задание #28

Вопрос:

Выберите название детали под номером:

3

Изображение:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) цельный отложной воротник

2) верхняя стойка

3) нижняя стойка

4) верхний воротник

5) нижний воротник

6) цельный воротник со стойкой

Задание #29

Вопрос:

Выберите название детали под номером:

2

Изображение:

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) цельный отложной воротник

2) верхняя стойка

3) нижняя стойка

4) верхний воротник

5) нижний воротник

6) цельный воротник со стойкой

Задание #30

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

1

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов притачивания нижней стойки к верхнему воротнику

4) шов притачивания верхней стойки к нижнему воротнику

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #31

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

2

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов притачивания нижней стойки к верхнему воротнику

4) шов притачивания верхней стойки к нижнему воротнику

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #32

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

3

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов притачивания нижней стойки к верхнему воротнику

4) шов притачивания верхней стойки к нижнему воротнику

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #33

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

4

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов притачивания нижней стойки к верхнему воротнику

4) шов притачивания верхней стойки к нижнему воротнику

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #34

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

5

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов притачивания нижней стойки к верхнему воротнику

4) шов притачивания верхней стойки к нижнему воротнику

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #35

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

1

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов обтачивания конца и верхнего среза стойки

4) шов прокладывания отделочной строчки

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #36

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

2

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов обтачивания концов и верхнего среза стойки

4) шов прокладывания отделочной строчки

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Задание #37

Вопрос:

Выберите название шва обработки воротника под номером:

3

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шов обтачивания концов и отлета воротника

2) шов настрачивания неклеевой прокладки на верхний воротник

3) шов обтачивания конца и верхнего среза стойки

4) шов прокладывания отделочной строчки

5) шов закрепления припусков швов притачивания верхней и нижней стоеек

Конец